伊金霍洛旗呼氏煤炭公司

淖尔壕煤矿240万吨/年选煤厂

第二批工艺设备

订货技术要求

2022年6月

目  录

技术要求概述…………………………………………………………………………0-1

1包-除铁器………………………………………………………………………1-1

2包-给煤机……………………………………………………………………2-1

3包-装车闸门及电动闸门翻板……………………………………………………3-1

4包-渣浆泵…………………………………………………………………………4-1

5包-起重设备………………………………………………………………………5-1

6包-压风设备………………………………………………………………………6-1

7包-电子皮带秤……………………………………………………………………7-1

8包-采制样系统……………………………………………………………………8-1

9包-汽车衡………………………………………………………………………9-1

10包-压滤机入料桶搅拌器…………………………………………………10-1

11包-带式输送机…………………………………………………………………11-1

12包-刮板输送机…………………………………………………………………12-1

伊金霍洛旗呼氏煤炭公司淖尔壕煤矿240万吨/年选煤厂

第二批工艺设备订货技术要求概述

- 一、设备订货招标范围

1、本次招标为伊金霍洛旗呼氏煤炭公司淖尔壕煤矿240万吨/年选煤厂第二批工艺订货设备招标；

2、第二批订货设备为选煤厂各单项工程的主要工艺设备，主要包括12个包，分别为除铁器、给煤机、装车闸门及电动闸门翻板、渣浆泵、起重设备、压风设备、电子皮带秤、采制样系统、汽车衡、压滤机入料桶搅拌器、带式输送机、刮板输送机。

第二批工艺设备表如下：

| 序号 | 设备名称 | 技术特征 | 台数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1包 | 除铁器 |  |  |
| 1 | 除铁器 | 永磁带式除铁器，T3强度 B=1200mm，电机防爆 | 1 |
| 2包 | 给煤机 |  |  |
| 1 | 原煤仓带式给煤机1 | 带式给煤机，带宽1000mm，给料量Q=300～800t/h，带2套入料口及平板闸门、挡板、溜槽,支架支撑式安装，仓口漏斗中心距离头部滚筒最前端距离约L=6500mm，仓口尺寸1300mm×1050mm，防爆 其中2台配变频电机 其中2台为普通电机 具体布置形式见技术规格书附图 | 4 |
| 2 | 原煤仓带式给煤机2 | 带式给煤机，带宽1000mm，给料量Q=800～1200t/h，带入料溜槽、挡板,支架支撑式安装，尾部滚筒中心距离头部滚筒最前端距离约L=7200mm，防爆 具体布置形式见技术规格书附图 | 1 |
| 3包 | 装车闸门及电动闸门翻板 |  |  |
| 1 | 矸石仓装车闸门 | 鄂式双扇装车闸门+装车防寒溜槽（带平板闸门），仓口尺寸1200mm×1200mm，2台共用1套液压站 具体布置形式见技术规格书附图 | 2 |
| 2 | 块煤装车点装车闸门 | 电液推杆扇形闸门+电液推杆装车簸箕及溜槽，仓口尺寸1200mm×1200mm，防爆 具体布置形式见技术规格书附图 | 3 |
| 3 | 主厂房块精煤溜槽电液翻板 | 具体布置形式见技术规格书附图 | 1 |
| 4 | 1#转载点末煤机头溜槽电液闸门 | 具体布置形式见技术规格书附图 | 1 |
| 5 | 块煤储煤场块煤筛分点 块煤分级筛筛前溜槽电液翻板 | 具体布置形式见技术规格书附图 | 1 |
| 4包 | 渣浆泵 |  |  |
| 1 | 主厂房、浓缩车间、场外 所有渣浆泵和扫地泵 | 具体见订货技术规格书 | 1批 |
| 5包 | 起重设备 |  |  |
| 1 | 主厂房、浓缩车间、厂外 所有起重设备 | 具体见订货技术规格书 | 1批 |
| 6包 | 压风设备 |  |  |
| 1 | 螺杆式空压机（低压风机） | Q=21m3/min，P=0.85Mpa | 1 |
| 2 | 螺杆式空压机（高压风机） | Q=2.7m3/min，P=1.25Mpa | 1 |
| 3 | 空气冷干机（带前、后过滤器） | 3.6m3/min, P=1.3MPa | 1 |
| 2 | 低压储气罐 | 容积10m3， P=1.0MPa | 1 |
| 3 | 高压储气罐 | 容积2m3, P=1.3MPa | 1 |
| 7包 | 电子皮带秤 |  |  |
| 1 | 原煤和各产品电子皮带秤 | 具体见订货技术规格书 | 1批 |
| 8包 | 采制样系统 |  |  |
| 1 | 原煤、块精煤、末煤采制样系统 | 具体见订货技术规格书 | 1批 |
| 9包 | 汽车衡 |  |  |
| 1 | 汽车衡 | 3.4×21m-120t，带称重管理系统，视频语音系统车辆识别及红外监磅系统 | 3 |
| 10包 | 压滤机入料桶搅拌器 |  |  |
| 1 | 压滤机入料桶搅拌器 | 具体见订货技术规格书 | 1 |
| 11包 | 带式输送机 |  |  |
| 1 | 带式输送机 | 具体见订货技术规格书 | 1批 |
| 12包 | 刮板输送机 |  |  |
| 1 | 刮板输送机 | 具体见订货技术规格书 | 1批 |

- 二、选煤厂概况

伊金霍洛旗呼氏煤炭公司成立于2008年9月，该公司是由2004年5月成立的神东天隆集团有限责任公司和2008年7月成立的鄂尔多斯市呼能煤炭集团有限责任公司共同注资，由神东天隆集团有限责任公司控股的煤炭企业。

控股单位神东天隆集团公司是一个以煤炭生产和销售为核心业务，同步发展煤化工，集矿用产品制造加工和专业化服务为一体的综合性大型现代企业。公司现有从业人员8760人，下设31个子、分公司，其中，下辖9个分公司，18个全资子公司，4个控股公司。其中煤炭生产矿井6个，铜矿3个，煤炭集装站3个，矿用产品制造单位5个，矿山建设经营专业化服务单位6个。主导型产业有煤炭和金属及相关产、运、销产业。支持型产业有煤机维修、零部件物流项目和配套的煤化工项目。主要效益增长型产业有截齿、锚杆、扭矩轴等矿用产品生产、矿建、机电安装等产业。除上述产业外，还涉及建筑建材、矿用化工、物流配送、环保绿化、彩印、物业管理等产业。所属产业主要分布在内蒙古鄂尔多斯市、陕西省榆林市、新疆昌吉州、伊犁以及北京、天津等地。

神东天隆集团公司现有总资产近50亿元，净资产35亿元，年创产值能力达到53.4亿元，年纳税总额在9.12亿元以上，2008年位列中国煤炭企业100强第57位，并被鄂尔多斯市列为重点扶持的产值过百亿元企业。

参股单位鄂尔多斯市呼能煤炭集团有限责任公司是在原伊金霍洛旗呼氏煤炭有限责任公司和原准格尔旗神山煤炭集团公司的基础上，经过产权梳理后重新组建的一家崭新的能源企业。集团以煤炭资源的开发利用为主业，以房地产开发建设和运输业等为辅业，在不断做大做强主业的同时，积极发展相关的辅助产业，形成了主辅分明，结构合理，风险分散，获利能力较强，管理科学的良好发展局面。集团下属的准格尔旗神山煤炭有限责任公司、准格尔旗呼能货物运销有限责任公司、伊金霍洛旗呼能商贸有限责任公司、鄂尔多斯市隆腾房地开发有限责任公司、鄂尔多斯市呼能大酒店有限责任公司等子公司，在不断发展自身业务、服务地方经济建设的同时，还积极热心于当地的社会发展事业，献策献力，尽着集团成员企业应尽的社会责任。

公司主要经营范围为煤炭生产销售，公司所属井田煤炭资源丰富，开采条件较好，煤炭具有低灰、低硫、高发热量等优点，是优质动力煤和化工原料，交通极为便利。

淖尔壕选煤厂工业场地为独立工业场地，厂址位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿勒腾席热镇东南部，距阿勒腾席热镇直线距离36km，行政隶属纳林陶亥镇管辖。

建设规模及工作制度：

选煤厂建设规模2.4Mt/a，需满足洗精煤300万吨/年入洗能力。

选煤厂工作制度：原煤仓之前与矿井工作制度一致；原煤仓之后按年工作330天，日工作16小时，全年累计工作5280小时。选煤厂服务年限与矿井服务年限相同。

系统设计能力：

1、原煤仓之前：原煤处理能力与矿井提升能力相同，最大处理能力1800t/h。

2、原煤仓之后：洗选系统按照入洗能力757.58t/h 的基础上选取不均衡系数。

选煤工艺：

原煤在筛分准备车间进行90mm、30mm分级。-90mm原煤在主厂房进行6mm分级，未来增加末煤系统后，可改为10mm分级。

选煤工艺为：90mm以上特大块煤采用手选，手选后块精煤破碎至-90（200）mm，90（200）-6（10）mm采用重介浅槽分选，末煤不进行洗选，-0.25mm 细煤泥浓缩+压滤机脱水回收。

预留两产品重介旋流器分选（6（10）-1mm）位置，预留 1-0.25mm粗煤泥螺旋分选机及部分粗煤泥回收位置，预留部分-0.25mm细煤泥压滤机的位置。

- 三、设备工作环境

1 、厂址位置

淖尔壕煤矿位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿勒腾席热镇东南部，距阿勒腾席热镇直线距离36km，行政隶属纳林陶亥镇管辖。其地理坐标：

东经   110°09＇00"～110°13＇19"

北纬   39°29＇15"～39°32＇30"

2、地形地貌特征

淖尔壕煤矿地处鄂尔多斯高原东部，区内地形较为平缓，多为平坦沙地及波状沙丘，具风成沙漠及半沙漠地貌特征。所在地区气候干燥，冬寒夏热，多风少雨。根据鄂尔多斯市伊金霍洛旗历年气象台资料：区内最高气温36.6℃，最低气温-27.9℃，年平均气温11℃。年最小降水量194.7mm，年最大降水量531.6mm，历年平均降水量396.0mm，降水多集中在7、8、9三个月。年最小蒸发量2297.4mm，年最大蒸发量2833.7mm，历年平均蒸发量2534.2mm。无霜期130～160天。历年最大冻土深度1.71m，最大风速24m/s。年平均干燥度为6.40，年平均潮湿系数为0.16。属于中温带、干旱～半干旱半沙漠季风带气候。

3、地震

根据中华人民共和国国家标准《中国地震动参数区划图》（GB-18306-2015）：勘查区所在地伊金霍洛旗、乌审旗的地震动峰值加速度为 0.05 g，对照烈度相当于Ⅵ度，属弱震区。

特别说明：订货技术要求内的电机防护等级不低于IP55，电机要求按照一级能耗标准配置。

- 四、投标方在投标书中必须明确的内容

1、投标方在设计和制造时所遵循的有关规程、规范及标准，以及该产品的技术优势；

2、设备的主要技术参数及主要元器件功能的详细说明（包括生产厂商、型号、性能参数等）、外形尺寸、设备重量以及对外部安装条件的要求等，并提供成套设备安装图；应注明设备配套电机技术参数和产商产地。

3、设备报价中应单独列出电气元器件、配套电机的清单及价格；单独列出辅助设备和专用工具的清单及价格；

4、进口设备和进口组装设备必须带有授权书；

5、投标方的质量保证体系及相类似的工程业绩；

6、投标方所承诺的设备的质保期及售后服务。

- 五、对投标方的要求

1、投标方应对其外购配套的设备及部件的合理性和先进性负责，所提供的产品不得有知识产权纠纷；

2、投标方应负责免费派专业人员指导安装、调试、试运转直至移交生产；

3、质保期内凡出现设备质量问题，投标方均应承诺免费维修或更换，并对其产品提供终身服务；

4、设备颜色：主要设备颜色为乳白色，电机颜色为橘红色。设备面漆应为耐磨、防锈、防腐蚀漆。

5、国内设备报到场价（至选煤厂现场，包括装卸），报价须分别列出出厂价、内陆运输费、保险费、伴随服务费和装卸费等；进口设备报到场价（至选煤厂现场），报价须分别列出设备CIF价（海运至天津新港）、进口关税、进口增值税、通关费用、内陆运输费、保险费、伴随服务费、代理服务费和装卸费等，否则视为废标；

6、交货时间：接到中标通知后90天，在上述交货的时间范围内，承包方提前15天用传真方式通知供货方具体的交货时间；

7、交货地点：淖尔壕选煤厂现场。

- 六、技术资料及备品备件

1、投标方在投标时须递交正式的成套设备图纸（受权人签字，并注明“伊金霍洛旗呼氏煤炭公司淖尔壕煤矿240万吨/年选煤厂专用”、加盖公章（蓝章）蓝图或白图两份，CAD2004版电子版一份）及相关资料，否则视为废标；

2、提供的正式设备图纸包括设备安装总图、基础图、随机附带的非标部件图、电气控制原理图等，图中须注明安装形式、安装尺寸、连接尺寸、静动载荷等参数，单位采用公制；同时还应提供设备安装使用说明书和单机最大不可拆部件的起吊重量；

3、交货时，中标方须向招标方提供每台设备各八套完整的设备随机资料（书面版）和一套电子版（CAD2004版本），引进设备的图纸及说明中应包含中英文对照说明，设备随机资料包括以下内容：

(1) 总装图、电气控制原理图和外购设备图纸；

(2) 设备性能资料、安装技术资料、产品说明书；

(3) 设备操作手册（中英文对照）、操作规程、维修手册、注意事项；

(4) 配件使用周期及寿命资料、易损件（自制件及外购件）图纸、明细清单及设备备件手册（中英文对照）、设备零件明细（中英文对照）；

(5) 装箱清单、制造检验标准及出厂合格证或出厂检验报告；

4、设备备件手册说明必须列出所有设备拆解到最小零件的图示，同时标明零件名称、规格型号、单位、数量、采购号（如果存在）；

5、设备操作手册必须列出设备安装、调试、运行、检修、拆解等过程详细技术说明；所有配合尺寸安装间隙，必须清楚准确说明润滑部位、润滑周期、润滑油脂类型和技术要求等详细内容；重要部位紧固螺栓要求力矩必须注明；

6、设备零件明细以电子文档的方式提供出所有零部件明细表，要求按照主机、大型部件、部件、零件的方式逐级按照零部件关系将所有部件拆解为不可再拆解的零件；

7、中标方须免费随机提供设备的辅助设备和专用工具；

8、所有文件资料均必须使用规范的简体中文。

- 七、验收及质量保证

1、设备应满足有关制造验收标准；

2、中标方要遵循质量保证体系要求，除配套外购件外不允许中标方再转包其他制造商；

3、中标方要在设备生产中间阶段邀请发包方去中标方对设备进行中检，设备出厂前30天中标方应向发包方提供验收标准和设备说明书等有关资料并邀请发包方去对设备进行终检，终检合格后，设备方可出厂；设备运抵安装现场后，发包方主持开箱验收，中标方派人参加；

4、质保期为移交生产后两年。

- 八、其它要求(投标时需提供以下材料，否则视为废标)

1、投标方应随标书提供投标文件电子文档壹份（U盘或光盘）；

2、投标方应随标书提供设备选型手册及设备安装总图（AUTOCAD2004格式）电子文档壹份（U盘或光盘）；

3、请各厂商提供准确的设备安装总图，如实际到货的设备安装尺寸与提供图纸不符，我方将扣除该设备质保金的20％。

附件（煤质资料）：

由于淖尔壕矿未揭露2-3、3-2煤层，本次设计以相邻乌兰木伦煤矿的相同煤层3-2煤层2019年的生产煤样研究报告为煤质资料依据，本资料仅供参考，各厂家应根据当地实际工程条件提供性能可靠设备。

原煤资料分析：

表8.1-1               原煤筛分表

| 粒级 | 产物名称 |  | 占全样 | Ad | Mad | St,d | Qnet,d | 累计 产率 | 累计 灰分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mm |  |  | % | % | % | % | Kcal/kg | % | % |
| 200~150 | 手选 | 煤 | 1.47 | 4.46 | 4.13 | 0.31 | 7121 |  |  |
|  |  | 夹矸煤 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 矸石 | 0.95 | 82.98 | 0.71 | 4.46 | 1082 |  |  |
|  |  | 小计 | 2.42 | 35.26 | 2.79 | 1.94 | 4752 | 2.42 | 35.26 |
| 150~100 | 手选 | 煤 | 2.74 | 5.42 | 5.72 | 0.30 | 7083 |  |  |
|  |  | 夹矸煤 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 矸石 | 2.80 | 81.73 | 0.80 | 4.61 | 1157 |  |  |
|  |  | 小计 | 5.54 | 43.99 | 3.23 | 2.48 | 4088 | 7.96 | 41.33 |
| 100~90 | 手选 | 煤 | 1.26 | 6.34 | 5.72 | 0.30 | 7007 |  |  |
|  |  | 夹矸煤 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 矸石 | 0.57 | 81.86 | 0.80 | 4.61 | 1158 |  |  |
|  |  | 小计 | 1.83 | 29.83 | 3.23 | 2.48 | 5187 | 9.79 | 39.18 |
| 90~50 | 手选 | 煤 | 7.42 | 6.34 | 5.87 | 0.29 | 7007 |  |  |
|  |  | 夹矸煤 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 矸石 | 3.35 | 81.86 | 1.24 | 4.74 | 1158 |  |  |
|  |  | 小计 | 10.77 | 29.83 | 4.43 | 1.67 | 5187 | 20.56 | 34.28 |
| 50~40 |  | 煤 | 3.79 | 28.60 | 5.62 | 1.54 | 5367 | 24.36 | 33.40 |
| 40~30 |  | 煤 | 5.93 | 22.65 | 5.45 | 1.29 | 5776 | 30.28 | 31.29 |
| 30~25 |  | 煤 | 3.21 | 22.65 | 5.45 | 1.29 | 5776 | 33.50 | 30.46 |
| 25~13 |  | 煤 | 12.12 | 12.16 | 7.57 | 0.80 | 6533 | 45.61 | 25.60 |
| 13~10 |  | 煤 | 12.85 | 12.79 | 7.02 | 0.82 | 6487 | 58.46 | 22.78 |
| 10~8 |  | 煤 | 5.58 | 16.07 | 7.78 | 0.69 | 6316 | 64.04 | 22.20 |
| 8~6 |  | 煤 | 6.44 | 14.96 | 8.34 | 0.67 | 6387 | 70.48 | 21.54 |
| 6~3 |  | 煤 | 11.60 | 15.60 | 7.76 | 0.69 | 6336 | 82.07 | 20.70 |
| 3~1 |  | 煤 | 7.44 | 14.34 | 7.12 | 0.70 | 6361 | 89.51 | 20.17 |
| 1~0.5 |  | 煤 | 4.48 | 12.20 | 7.29 | 0.69 | 6455 | 93.99 | 19.79 |
| 0.5~0 |  | 煤 | 6.01 | 23.96 | 8.48 | 0.73 | 5503 | 100.00 | 20.04 |
| 毛煤总计 |  |  | 100.00 | 20.04 | 6.57 | 1.06 | 5943 |  |  |

筛分资料分析

由表8.1-1可以知道原煤的粒度特性如下：

（1）原煤平均灰分为20.04%，均属中低灰煤；

（2）+50mm级含量占全样20.56%，灰分为34.28%；

（4）50～0.5mm粒度级中，随着粒度变小，灰分呈下降趋势，说明煤比较易碎；

（5）-0.5mm粒级产率为6.01%，煤泥含量较高，灰分为23.96%，高于邻近粒度级，矸石有泥化现象。

浮沉资料分析

淖尔壕矿3-2煤层200～90mm、90～6mm、6～0.5mm粒级浮沉试验综合表见表8.1-4～7；

表8.1-2         200～90mm粒级原煤浮沉试验综合表

| 密度级 | 数量 |  |  | 浮物累计 |  | 沉物累计 |  | 土0.1含量 |  | 可选性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 占全样 % | 占本级 % | 灰分 % | 产率 % | 灰分 % | 产率 % | 灰分 % | 密度级 | 产率 |  |
| -1.3 | 2.22 | 22.69 | 2.76 | 22.69 | 2.76 | 100.00 | 39.20 | 1.30 | 95.16 | 极难选 |
| 1.3～1.4 | 3.00 | 30.61 | 6.07 | 53.30 | 4.66 | 77.31 | 49.90 | 1.40 | 57.12 | 极难选 |
| 1.4～1.5 | 0.19 | 1.95 | 8.31 | 55.25 | 4.79 | 46.70 | 78.63 | 1.50 | 3.64 | 易选 |
| 1.5～1.6 | 0.01 | 0.09 | 32.65 | 55.34 | 4.84 | 44.75 | 81.68 | 1.60 | 0.29 | 易选 |
| 1.6～1.7 | 0.01 | 0.07 | 38.36 | 55.41 | 4.88 | 44.66 | 81.78 | 1.70 | 1.51 | 易选 |
| 1.7～1.8 | 0.06 | 0.61 | 45.31 | 56.02 | 5.31 | 44.59 | 81.85 | 1.95 | 99.63 | 极难选 |
| +1.8 | 4.30 | 43.98 | 82.36 | 100.00 | 39.20 | 43.98 | 82.36 |  |  |  |
| 合计 | 9.78 | 100.00 | 39.20 |  |  |  |  |  |  |  |

200～90mm原煤浮沉试验分析，从表8.1-2中可以看出：

（1）主导密度级为1.3～1.4kg/l，占53.30%，灰分4.66%；

（2）1.4～1.8kg/l中间密度级含量较少，为2.71%；

（3）＋1.8kg/l密度级占43.98%，灰分为82.36%，矸石较纯，可以通过洗选排除。

（4）200～90mm粒度级原煤的可选性为：当分选密度低于1.4kg/l时，可选性为极难选；当分选密度在1.5~1.7kg/l时可选性为易选。

表8.1-3 90～6mm粒级原煤浮沉试验综合表

| 密度级 | 数量 |  |  | 浮物累计 |  | 沉物累计 |  | 土0.1含量 |  | 可选性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 占全样 % | 占本级 % | 灰分 % | 产率 % | 灰分 % | 产率 % | 灰分 % | 密度级 | 产率 |  |
| -1.3 | 21.70 | 36.04 | 3.84 | 36.04 | 3.84 | 100.00 | 18.69 | 1.30 | 93.08 | 极难选 |
| 1.3～1.4 | 25.69 | 42.65 | 7.07 | 78.69 | 5.59 | 63.96 | 27.06 | 1.40 | 55.64 | 极难选 |
| 1.4～1.5 | 2.64 | 4.38 | 18.38 | 83.07 | 6.27 | 21.31 | 67.07 | 1.50 | 6.10 | 易选 |
| 1.5～1.6 | 0.47 | 0.77 | 35.02 | 83.84 | 6.53 | 16.93 | 79.67 | 1.60 | 1.22 | 易选 |
| 1.6～1.7 | 0.16 | 0.26 | 42.22 | 84.10 | 6.64 | 16.16 | 81.81 | 1.70 | 4.11 | 易选 |
| 1.7～1.8 | 0.26 | 0.44 | 49.89 | 84.54 | 6.87 | 15.90 | 82.45 | 1.95 | 93.90 | 极难选 |
| +1.8 | 9.31 | 15.46 | 83.37 | 100.00 | 18.69 | 15.46 | 83.37 |  |  |  |
| 合计 | 60.23 | 100.00 | 18.69 |  |  |  |  |  |  |  |

90～6mm原煤浮沉试验分析，从表8.1-3中可以看出：

（1）主导密度级为1.3～1.4kg/l，占78.69%，灰分5.59%；

（2）1.4～1.8kg/l中间密度级含量较少，为5.85%，说明解离充分；

（3）＋1.8kg/l密度级占15.46%，灰分为83.37%，矸石较纯，可以通过洗选排除。

（4）90～6mm粒度级原煤的可选性为：当分选密度低于1.4kg/l时，可选性为极难选；当分选密度在1.5~1.7kg/l时可选性为易选。

表8.1-4              6～0.5mm粒级原煤浮沉试验综合表

| 密度级 | 数量 |  |  | 浮物累计 |  | 沉物累计 |  | 土0.1含量 |  | 可选性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 占全样 % | 占本级 % | 灰分 % | 产率 % | 灰分 % | 产率 % | 灰分 % | 密度级 | 产率 |  |
| -1.3 | 9.22 | 39.74 | 3.66 | 39.74 | 3.66 | 100.00 | 14.52 | 1.30 | 92.36 | 极难选 |
| 1.3～1.4 | 10.58 | 45.61 | 8.97 | 85.35 | 6.50 | 60.26 | 21.69 | 1.40 | 53.96 | 极难选 |
| 1.4～1.5 | 0.99 | 4.25 | 21.32 | 89.60 | 7.20 | 14.65 | 61.29 | 1.50 | 5.86 | 易选 |
| 1.5～1.6 | 0.27 | 1.16 | 37.36 | 90.76 | 7.59 | 10.40 | 77.64 | 1.60 | 1.97 | 易选 |
| 1.6～1.7 | 0.15 | 0.66 | 54.25 | 91.42 | 7.92 | 9.24 | 82.70 | 1.70 | 15.86 | 中等可选 |
| 1.7～1.8 | 0.23 | 0.99 | 71.12 | 92.41 | 8.60 | 8.58 | 84.88 | 1.95 | 82.51 | 极难选 |
| +1.8 | 1.76 | 7.59 | 86.68 | 100.00 | 14.52 | 7.59 | 86.68 |  |  |  |
| 合计 | 23.19 | 100.00 | 14.52 |  |  |  |  |  |  |  |

6～0.5mm原煤浮沉试验分析，从表8.1-4中可以看出：

（1）主导密度级为1.3～1.4kg/l，占85.35%，灰分6.50%；

（2）1.4～1.8kg/l中间密度级含量较少，为7.06%，说明解离充分；

（3）＋1.8kg/l密度级占7.59%，灰分为86.68%，矸石较纯，可以通过洗选排除。

（4）6～0.5mm粒度级原煤的可选性为：当分选密度低于1.4kg/l时，可选性为极难选；当分选密度在1.5~1.6kg/l时可选性为易选。